## 一、技术要求

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能教学一体机 | （一）整机要求： 1.超薄窄边框设计，整机屏占比≥87%以上，整机最薄处≤24mm；边框和背壳采用金属材质； 2.整机支持Windows 10、Android 9.0系统、Linux系统、国产UOS系统模块切换使用； 3.★PC通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家； 4.★整机支持无线插拔模块，支持5G WiFi和2.4G & 5G AP； 5.为保证整机一体性，插拔无线模块可内嵌入整机，隐藏式天线设计； 6.★内置1080P 1200万像素及以上高清摄像机； 7.内置6个麦克风，8米有效拾音距离； 8.整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一； 9.★整机支持故障检测，在出现故障的时候，可在屏幕上显示故障代码，也可以通过网络上传，第一时间追本溯源； 10.★I/O接口:≥1路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥2路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； 11.★支持个人电脑通过Type-C接口或HDMI加TOUCH线连接调用整机内置摄像头、麦克风、音响； 12.整机屏幕采用75英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度8bit+FRC ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示； 13.★色域达到 90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色； 14.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm； 15.触摸点数：20点书写，20点触摸； 16.整机屏幕触摸有效识别高度≤2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms，90%以上触摸区域精度为±1mm。 17.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度≥100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作； 18.每套配置智能笔一支，具备翻页功能；加强型可移动支架一套。 （二）无线传屏器： 1.整机支持插拔无线接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上，并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用； 2.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上； 3.传输延迟≤90ms，帧率达到20fps-30fps； 4.无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率5G； 5.整机自带无线WIFI 5G局域网热点，无需外接设备或连接线； 6.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在教学一体机上做任何操作； 7.★支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求；传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布； 8.★软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接；传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）； 9.★手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码； 10.★为确保使用稳定要求无线传屏器与整机为同一品牌； （三）教学软件： 1.白板中提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色； 2.漫游白板：通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小； 3.手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除； 4.窗口化本地文档打开：可以通过白板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作； 5.白板内容分享：支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密； 6.★支持单笔双色书写：笔尖可单独设定一种颜色，笔尾可单独设定为另外一种颜色，快速实现内容讲解，差异化标注； 7.快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求； 8.★Windows系统兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存； 9.★侧边栏智能隐藏：侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉； 10.针对云盘、U盘和本机的文件分开显示，便于查找，内容也可按照文档、图片、音视频自动分类； 11.多通道批注：在任意通道下可一键快速进入批注；批注内容可本地／U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可加密； 12.★本地扫码带走：在不连接互联网时，可将文件保存至本地并生成二维码，手机连接大屏热点后，即可通过扫描二维码方式进行内容下载及保存； 13.内置信号切换触摸按键，可通过屏幕进行信号源通道切换，无须实体按键； 14.集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能； （四）OPS配置： 1.★采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用40pin接口，实现无单独接线的插拔； 2.★采用按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具； 3.★配置：CPU Intel® Core i7/内存DDR4 16G /固态硬盘256G； 4.Intel® UHD Graphics 630核显，高清晰立体音效声卡； 5.I/O接口：≥3路USB3.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入 6.★为保证系统兼容性，电脑模块要求与整机生产厂家为同一品牌。 | 45 | 套 |
| 2 | 附件：无线智能讲台 | 1.采用航空级铝合金材料，整体倾角78°，显示屏倾斜22°，讲台和平板采用可分离技术，平板可单独使用，产品自带2个脚轮； 2.★讲台采用可升降技术，整机侧边有升降按键，可支持最高1.2M； 3.支持一键开机，自带电源，可以做到完全无线进行工作，携带1支鹅颈麦克风； 4.产品支持U段无线扩音功能，不需要音频线连接； 5.自带电池续航功能，续航不低于5H； 6.整机自带windows10系统，内置OPS模块，CPU≥inter 8th 8250U，RAM≥8GB，ROM≥128GB SSD硬盘； 7.输入端子：USB≥2，输出端子：HDMI OUT≥1;AUDIO OUT≥1； 8.讲台尺寸为21.5英寸，屏幕分辨率为：1920*1080 ，显示比例：16:9，类型IPS，亮度(Typ)≥190 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度（Typ）≥1000：1； 9.支持双触控系统，触控方式：手指+电磁笔；电磁笔支持手笔分离（电磁笔书写时，不受手指或其它物体触控影响）； 10.电磁笔笔输入精度：≤0.5mm，支持双电磁笔书写，电磁笔悬浮高度：≤10mm，书写延时≤60ms； 11.电容触摸点数：支持10点触摸，触摸精度：＜2mm； 12.整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传； 13.支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个一体机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音，支持一键传屏，支持Type-C口手机直接投屏； 14.无线传屏支持4分屏，可对每个投屏内容进行独立反向操作； 15.★为确保PC应用使用的便捷性，Windows应用程序可通过在电子讲台主页面或更多中的快捷图标启动，无须切换到Windows原生桌面中启动； 16.侧边栏：在屏幕两侧均有可拖动/可收缩／可展开的悬浮按键，可实现返回、主页、批注等最常用的系统操作按键； 17.★为方便操作，主页3个核心功能图标，支持主页面左右滑动进入欢迎页面和手机传屏页面，支持整机设置个性化主页面； 18.★手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录； 19.文稿演示中个人资料夹最多可支持20个账号同时登陆，方便不同人员资料查询、下载； 20.针对云盘、U盘和本机的文件分开显示，便于查找，内容也可按照文档、图片、音视频自动分类； 21.本地白板：提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色；漫游：通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小；手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除； 支持至少10步撤销／重复，可撤销或恢复白板的任何内容；支持20页书写版面，可通过缩略图预览页面内容；可在本地白板内快速打开个人云资料夹，并将白板书写内容上传云端或下载本地，方便跨终端二次编辑和分享；白板可保存图片、PDF以及二级编辑格式； 22.★兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存，二维码分享时可加密； 23.★侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，当用户再次触碰屏幕时，侧边栏即可再次出现； 24.整机支持移动设备无线投屏功能，不需要外接设备。安卓设备、iPhone/iPad等设备通过无线WIFI热点进行传输。用户可快速将文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投到讲台上。 | 1 | 台 |
| 3 | 动画教学编辑系统 | 1、系统基本功能以B/S架构实现，J2EE开发架构，支持当前国内外知名品牌的主流配置服务器，服务端可在LINUX或 windows操作系统上正常运行，系统支持采用MY SQL数据库。 2、采用Restful的方式向平台提供API接口，能与平台进行无缝对接开发，实现用户单一账号无缝登录应用。 3、基于B/S架构，支持基于校园网、互联网的应用。用户在IE等通用浏览器上即可登陆调用，可在线制作交互式动画资源，作品资源可同步存储到平台云盘。 4、交互式动画作品在播放时可实现即时交互。支持作品在平台在线播放，支持将作品导出下载，可离线在PC上播放。作品可在线分享，支持在安卓或IOS等系统的手机、平板等移动终端浏览器播放及交互。 5、工具调用及作品运用 ★（1）创建功能。支持多样化的创意资源创建：（a）支持空白创建；（b）剧本导入功能，只需编写WORD文本内容，在文本中定义情景课件的角色、场景、对话内容、试题内容。一键导入即可合成互动微课；（c）支持PPT导入，与PPT兼容，可实现PPT一键导入转化图文和背景，插入语音旁白，生成资源；（d）支持模板导入，可通过创意模板调用进行加工编辑。投标人须提供功能截图作为佐证。 ★（2）导出功能。支持多类型格式的作品导出，支持自定义水印：（a）支持离线播放文件导出，可无网络本地播放，支持交互；（b）支持WORD文档格式导出，导出剧本中包含对话及试题等文字内容；（c）支持漫画（PNG格式）导出，可导出多张场景图片或一张合成的多格创意漫画；（d）支持播放代码导出，可植入第三方平台浏览器播放，并进行交互。 6、支持快速创意创作 （1）场景设置:工具支持4:3及16:9比例的资源内容制作，可设置12种以上切换场景时的动画效果。可支持设置点击播放或连续播放场景动画内容，支持各类演示文件、微课视频、动画影片、漫画图片的创作； （2）资源模块:应用工具内提供现代、古代、实景等多种风格的校园、家居、办公等常用情境场景，也提供平面图文背景资源；提供适应各学科及课外创意的丰富的生活、教学、风景、动物等道具配图素材；提供安静、轻快、震撼等各类风格的背景音乐及音效资源素材；支持自定义上传用户本地背景图、道具图、音视频资源进行应用； （3）角色应用：工具搭配多样风格角色人物、动物资源，支持通过本地照片自定义人物角色头像，支持为自定义角色设定服装；支持用户快速调用插入角色，进行角色走路、姿势、说话等动作设置； （4）智能配音：提供智能语音引擎和在线配音功能，可按需匹配中英文等多种语音及地方方言，用户输入文字即可智能合成配音； （5）用户配音：支持用户在线进行角色拼音及旁白配音，可直接录制或上传MP3； 也可支持微信配音，微信扫描二维码进行录音及配音导入； （6）动画设置：可设置实现文字、图片、道具等元素的出现、消失、强调、移动等各样式动作；支持设置元素的移动轨迹；可设置多个动作的同步执行，延迟开始或结束，可通过右键设置或鼠标拖拽实现动作顺序调整。 ★（7）自定义动作：支持用户自定义创作角色动作，可选择在原有动作上修改生成，也可以新建自定义动作，通过关键帧设置，编辑关键帧上角色的动作状态，快速生成角色的自定义动作效果，同时支持角色嘴、手等部位状态的调整。 （8）道具跟随：支持用户将道具与角色组合，实现道具跟随角色走路、跑步、抬手等动作，通过道具跟随效果，将平台道具、自定义道具与角色组合，可自行调整道具组合的部位、大小。 （9）场景切换：内置多种生动的场景切换效果，支持用户给每个场景设置切换效果，如爱心、圆形涂抹、玻璃刷等。 7、支持元素插入及编辑功能 （1）插入功能：支持在影片资源制作中插入图文素材（如文字、图片、形状、公式、拼音、音标）；音频视频素材（如环境音效、动作音效、动物音效、背景音乐、旁白）等内容，并进行相应的编辑； （2）编辑功能：工具支持对插入的图片（JPG/PNG格式）进行剪切、缩放、翻转、美化等图片处理功能；支持对插入音频（MP3/WAV格式）、视频（MP4格式）直接进行剪辑合成；支持相应插入的教学素材内容的图层顺序的快速调整更新。 8、支持交互及动画效果设置 （1）试题游戏设置：可对影片资源设置互动试题（单选题、多选题、判断题、填空题、排序题、连线题）及游戏试题等交互功能，可设置正确答案及解析，可设置答题错误后的跳转场景。课件发布后支持电脑端、手机端播放查看，播放时可进行互动； （2）触发效果设置：支持对场景内的角色及道具元素设置触发效果，用户点击后可设置响应元素的动画，支持制作多元化交互式课件； （3）动画特效设置：支持对影片动画效果的设置，可一键选择下雨、下雪、光晕、星光等动画特效； （4）镜头效果设置：支持场景中选定区域的镜头拉近放大或拉远缩小，实现强调及凸显画面内容的效果。 ★9、素材资源参数 1)场景背景：应用系统配套卡通、实景、平面等多风格场景背景素材不少于3000个。 2)道具配图：应用系统配套多类配图道具素材，含人物、动物、风景、交通、德育相关资源数量13000以上。 3)场景模板：可快速调用为影片添加片头片尾，图文场景，动态过度等场景，可调用模板数量不少于1540个。 4)角色资源：应用系统配套骨骼动画角色形象，含现代人物、古代人物、动物等多元风格角色不少于405个；人物角色通过动作模块可快速设定走路、说话、写字、笑、同意等多种动作姿势不少于400个。 5)语音引擎：角色对话、插入旁白、提示内容可按需求匹配中英文多种语音，用户文字输入后即可智能配音，提供可调用语音引擎不少于120个。 6)音效资源：系统配套校园、效果、环境等音效资源供用户应用，音效资源不少于210个。 7)背景音乐：系统配套安静、动感、轻快等多类背景音乐供选择，背景音乐不少于160个。 8)提示背景： 提供多种样式的提示背景板用于强调及知识点阐述应用，数量不少于70个。 9)特效效果：提供下雨、下雪、落叶、星光、光晕等特效效果设置不少于10个。 10)旁白精灵：可根据创意作品需求调用旁白精灵出场讲解，精灵个数不少于6个。 11)场景切换：提供多种场景切换特效，切换效果数量不少于35个。 12)资源更新：支持道具图、场景、角色人物等素材的持续更新，每年更新至少2000个资源。 ★10、软件授权：含6个节点1年使用权。 | 1 | 套 |

## 二、商务要求

1、投标报价：

（1）投标人投标报价包含本次采购的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、货物运输到指定地点的运输费用、保险费用、安装调试费、培训费及各项税金等。

（2）本项目总预算129万元，投标人投标报价超过预算的为无效投标。

2、建设周期要求：自合同签订后3个月内完成项目调试安装并交付使用。

3、交货地点： 采购人指定地点

4、验收方式：采购人根据合同和招、投标文件验收。

5、付款方式：

签订合同后，待全部货物安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购方支付全部货款。

6、售后服务：

（1）产品免费质保期：硬件提供 3 年免费质保。软件提供终身质保。

（2）产品故障响应时间：质保期内，中标人安排专人负责免费维护，设备出现故障中标人应在 1 小时内做出响应，5 小时内派专业技术人员到现场进行维护，24 小时内解决问题，故障不能按时排除应提供备用机。

除了上述的有关承诺之外，投标人关于服务保障体系的描述应具体包括如下内容：

(1）运行保障机构

(2）保期内运行服务内容

(3）售后维护服务，定期走访或实行远程维护

(4）重大事项的即时响应服务请求的方式

(5）服务请求的流程

(6） 系统性能回访

(7）快速升级

当行业标准、技术规范发生改变时，投标人应为采购人免费修改相关内容。投标人 必须保证质保期内的所有服务不再另行收取其它费用。

保期后运行服务内容需做出描述：

售后维护服务，定期走访或实行远程维护， 以及收费服务的时间区间、周期、费用 和详细规划，规划包括：方式、人员和详细的维护内容。

1）重大事项的即时响应；

2）服务请求的方式；

3）服务请求的流程；

4）系统升级；

5）系统硬件升级

6）运行服务的档案

7）用户投诉

7、培训：投标人须提供良好的技术培训，包括现场指导,以确保用户可以掌握投标人提供的所有产品及技术。

（1）供应商对所提供的产品应为采购人的技术维护人员和管理人员进行技术培训，保证其熟悉设备安装、调试过程、并具备一定的维护和故障排查能力。

（2）供应商提供培训计划，培训计划中应该明确培训内容、培训天数、培训教师人数、培训参会人员等内容。

（3）培训方式应包括：现场培训(项目实施全过程)，课堂培训。

（4）提供完整的组织清晰的技术文档和实施文档，便于后期维护

所有培训作为服务要求的一部分，采购方将不另行支付与培训相关的任何费用，如场地费、教材费、实习费、食宿费等。