石家庄铁路职业技术学院校史馆建设项目现场勘察要求

一、勘察目的

为确保投标人全面、准确掌握校史馆建设场地的实际情况，保障初步设计方案与场地现状高度适配，避免因场地信息偏差导致设计返工或不符合施工要求，特制定本现场勘察要求。投标人需通过现场勘察，核实场地尺寸、结构条件、设施现状等关键信息，为深化设计、编制响应文件提供真实依据。

二、勘察时间与预约方式

勘察时间：本招标文件公示期结束后即可组织（公示期：自公告发布之日起3个工作日），具体勘察时段为工作日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

预约方式：投标人需提前1个工作日通过电话预约勘察，联系人：张倩，联系电话：18822141779；预约时需告知投标人名称、参与勘察人数及身份证号（便于校区准入登记），未预约者不得进入场地勘察。

三、勘察范围与核心内容

（一）勘察范围

学院松阳校区校史馆指定既有建筑场地，含展陈区域、应急通道、设备区域、休息厅、门厅等全部规划功能区域，以及建筑周边与设计相关的外部环境（如入口动线、排水接口、强弱电接入点等）。

（二）核心勘察内容

场地尺寸核实

实测总建筑面积、各功能区域（展陈区、休息厅、门厅等）的长、宽、高尺寸，核对与校方提供原始图纸（1:100首层平面图）的一致性，重点记录偏差部位及数值。

测量柱体、墙体位置及尺寸，明确不可移动结构构件的分布，确保设计方案中展陈布局、展柜摆放等不与结构冲突。

核实应急通道宽度（需满足≥1.4m要求）、门窗位置及尺寸、采光口分布，为人流引导、展项布局、灯光设计提供依据。

建筑结构与现状勘察

观察墙体类型（承重/非承重）、地面材质及平整度、天花板结构（是否可吊顶、有无管线遮挡），记录墙面、地面、天花板是否存在破损、渗漏等问题。

核实建筑主体结构限制，明确是否可进行局部墙体改造、地面开槽、墙面打孔等施工操作（严禁擅自触碰承重结构）。

查看既有建筑的防火分区、消防设施（消火栓、烟感探测器、喷淋系统）位置及现状，确保设计方案符合消防安全规范。

设施与管线勘察

给排水系统：核实给水管接口位置、管径，排水口（地漏、排污口）位置及排水方向，消防供水系统的接口位置与压力情况。

暖通系统：记录空调出风口、回风口位置及数量，暖气管道（若有）的分布，场地通风条件及可利用的通风设施。

电气系统：勘察强弱电配电箱位置、容量，插座点位分布及功率，照明线路布局，接地系统现状；明确新增用电设备（如互动屏、数字沙盘）的供电接入条件。

智能化系统：核实现有网络布线、监控点位、消防报警装置的位置，评估与设计方案中智能化系统（网络、视频安防）的衔接可行性。

环境与配套条件勘察

场地采光条件：记录自然采光时段、亮度分布，判断是否需要补充人工照明及重点照明区域。

周边环境：观察场地周边的功能区域（如教学楼、通道）、噪音来源，为展陈音效设计、隔音措施提供依据。

入口与动线：核实场地入口位置、宽度，外部人流走向，确保设计方案中入口标识、导览系统与实际动线适配。

四、勘察要求与注意事项

投标人需委派具备专业能力的技术人员（如建筑师、设计师）参与勘察，携带必要的测量工具（卷尺、激光测距仪、相机、绘图本等），准确记录勘察数据并留存影像资料。

勘察过程中需严格遵守学院校园管理规定，服从校方现场工作人员的引导，不得进入非勘察区域，不得触碰、损坏场地内既有设施、设备及建筑构件。

投标人需对勘察数据的真实性、准确性负责，校方提供的原始图纸仅作为参考，最终设计方案需以现场勘察实测数据为准；因未参与勘察或勘察数据偏差导致的设计缺陷，由投标人自行承担责任。

勘察过程中若发现场地存在未在原始图纸中标注的特殊情况（如隐蔽管线、结构隐患等），需当场与校方联系人确认，并在勘察记录中详细注明。

勘察结束后，投标人需自行整理勘察报告（作为响应文件编制依据之一），校方不统一提供勘察结果确认文件，相关疑问可在勘察后3个工作日内通过电话向联系人咨询。

现场勘察产生的交通、食宿等费用由投标人自行承担，校方不提供任何补贴。

五、勘察成果用途

作为展陈大纲深化、空间布局设计的核心依据，确保各展厅功能划分、展项摆放与场地尺寸精准适配。

为建筑、结构、给排水、暖通、电气、智能化等初步设计图纸提供现场数据支撑，保障设计方案的施工可行性。

用于核实预算明细清单的合理性，确保材料选型、设备配置与场地现状匹配，避免成本浪费。

六、附件：现场勘察记录表（投标人填写）

| - 勘察项目 | - 原始图纸信息 | - 现场实测/核实结果 | - 偏差情况 - （如有） | - 备注 - （含影像资料编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总建筑面积 | - 900㎡ |  |  |  |
| - 展陈区域尺寸（长×宽×高） | - 详见原始首层平面图 |  |  |  |
| - 休息厅尺寸（长×宽×高） | - 详见原始休息厅布局图 |  |  |  |
| - 门厅尺寸（长×宽×高） | - 详见原始门厅布局图 |  |  |  |
| - 应急通道宽度 | - ≥1.4m |  |  |  |
| - 承重柱分布与尺寸 | - 详见原始结构图纸 |  |  |  |
| - 给排水接口位置 | - 详见原始给排水图纸 |  |  |  |
| - 强弱电配电箱位置 | - 详见原始电气图纸 |  |  |  |
| - 消防设施位置 | - 详见原始消防图纸 |  |  |  |
| - 采光条件 | - - | - （描述自然采光时段/亮度） |  |  |
| - 其他特殊情况 | - - |  |  |  |
| - 总建筑面积 | - 900㎡ |  |  |  |

填表说明：

投标人需根据现场勘察实际情况如实填写，无偏差的项目在 “偏差情况” 栏填写 “无”。

影像资料需按勘察部位编号（如 “展陈区 - 01”“配电箱 - 02”），并在备注栏对应标注，影像资料需随响应文件一并提交（电子版）。

本表需由参与勘察的技术人员签字、投标人加盖公章，作为响应文件的组成部分提交。

石家庄铁路职业技术学院

- 2026年1月29日